Documentul de specificare a cerințelor

Software Requirements Specification

(SRS) Document

< Implementarea unui sistem de reglare automata a gradului de confort intr-o zona comerciala>

Cuprins

1.	Introducere	2

1.1	Scopul	2

1.2	Convenții ale documentului	2

1.3	Audiență țintă	2

1.4	Sfera de aplicare	2

1.5	Referințe	3

2	Descriere generală	3

2.1	Perspectiva produsului	3

2.2	Caracteristici ale produsului	3

2.3	Clase și caracteristici ale utilizatorilor	4

2.4	Mediul de operare	4

2.5	Constrângeri de proiectare și de implementare	5

2.6	Presupuneri și dependențe	5

3	Cerințele sistemului	6

3.1	Monitorizare parametri ambientali	6

3.1.1	Descriere și Prioritate	6

3.1.2	Secvențe Stimul/Răspuns	6

3.1.3	Cerințe Funcționale	7

3.2	Control automat al ventilatorului	7

3.2.1	Descriere și Prioritate	7

3.2.2	Secvențe Stimul/Răspuns	7

3.2.3	Cerințe Funcționale	8

3.3	Reglare inteligentă volum muzică (control fuzzy)	8

3.3.1	Descriere și Prioritate	8

3.3.2	Secvențe Stimul/Răspuns	8

3.3.3	Cerințe Funcționale	8

3.4	Comunicare cu baza de date	9

3.4.1	Descriere și Prioritate	9

3.4.2	Secvențe Stimul/Răspuns	9

3.4.3	Cerințe Funcționale	9

3.5	Interfață web și configurare	9

3.5.1	Descriere și Prioritate	9

3.5.2	Cerințe Funcționale	9

4	Cerințe pentru interfețe externe	10

4.1	Interfețe cu utilizatorul	10

4.2	Interfețe hardware	11

4.3	Interfețe de comunicare	11

4.4	Interfețe software	11

5	Cerințe non-funcționale	12

5.1	Cerințe de performanță	12

5.2	Cerințe de siguranță	12

5.3	Cerințe de securitate	13

5.4	Atribute de calitate ale software-ului	13

6	Alte cerințe	13

7	Anexe	14

7.1	Anexa A: Glosar	14

7.2	Anexa C: Listă de Probleme	14

- Introducere

Scopul

Scopul acestui document este de a prezenta specificațiile sistemului „Smart Comfort Control”, o soluție inteligentă pentru reglarea automată a confortului ambiental într-o zonă comercială.

Proiectul propune dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat capabil să:

- Monitorizeze temperatura și umiditatea aerului.

- Monitorizeze calitatea aerului prin detecția concentrației de gaze.

- Evalueze gradul de ocupare al spațiului prin analiza nivelului de zgomot ambiental.

- Controleze automat ventilarea în funcție de condițiile detectate.

- Ajusteze dinamic muzica ambientală pentru îmbunătățirea confortului și a confidențialității conversațiilor.

Convenții ale documentului

În cadrul prezentului document sunt utilizate următoarele convenții:

- Termenii tehnici (ESP32, DHT, MQ, sistem fuzzy etc.) sunt explicați la prima utilizare.

- Abrevierile sunt definite în context.

- Parametrii de sistem (ex: temperatură, umiditate, nivel zgomot) sunt exprimați în unități standard:

  - °C pentru temperatură

  - % pentru umiditate

  - dB pentru nivelul de zgomot

- Pragurile operaționale (ex: temperatură peste 32°C) sunt evidențiate explicit.

- Componentele hardware sunt menționate în scop descriptiv, fără a limita soluția la un anumit furnizor.

Audiență țintă

Documentul este destinat următoarelor categorii de părți interesate:

- Clienți și beneficiari (administratori de centre comerciale): Pentru înțelegerea funcționalității sistemului și a beneficiilor oferite.

- Managementul companiei: Pentru evaluarea fezabilității și impactului soluției asupra costurilor și eficienței operaționale.

- Echipa tehnică (hardware & software): Pentru implementarea și integrarea sistemului.

- Echipa de testare și mentenanță: Pentru validarea funcționării și întreținerea sistemului.

- Investitori sau parteneri tehnologici: Pentru evaluarea potențialului de scalare și aplicabilitate comercială.

Sfera de aplicare

Sistemul este destinat spațiilor comerciale de dimensiuni medii și mari, precum: Centre comerciale, Supermarketuri, Zone de food court, Spații de birouri deschise, Săli de așteptare

Obiectivul principal este îmbunătățirea confortului ambiental și optimizarea experienței clienților prin automatizarea inteligentă a: Ventilației, Monitorizării calității aerului, Reglării ambientului acustic

Beneficiile pentru client includ:

- Creșterea nivelului de confort al vizitatorilor

- Îmbunătățirea calității aerului interior

- Reducerea intervențiilor manuale

- Monitorizare în timp real prin interfață web

- Posibilitatea integrării cu sisteme existente de management al clădirii (BMS)

Soluția este scalabilă și poate fi adaptată pentru multiple zone sau locații.

Referințe

Documentația tehnică a microcontrolerului ESP32

Documentația senzorilor de mediu (DHT, MQ)

Literatură de specialitate privind sistemele de reglare fuzzy

Standarde privind confortul termic și calitatea aerului interior

Documentație MySQL și tehnologii web utilizate pentru interfața de monitorizare

Descriere generală

Perspectiva produsului

Produsul „Smart Comfort Control” reprezintă o soluție integrată de monitorizare și reglare automată a confortului ambiental în spații comerciale. Sistemul a fost conceput ca o platformă modulară, capabilă să fie integrată în infrastructura existentă a unei clădiri comerciale.

Originea produsului pornește de la necesitatea optimizării experienței clienților în spații cu trafic variabil, unde:

- nivelul de ocupare fluctuează pe parcursul zilei;

- temperatura și umiditatea pot varia în funcție de sezon;

- calitatea aerului poate fi afectată de aglomerație;

- nivelul de zgomot influențează confortul perceput și confidențialitatea conversațiilor.

Sistemul utilizează un microcontroler ESP32 pentru colectarea datelor de la senzori, procesarea acestora printr-un algoritm de reglare fuzzy și controlul actuatoarelor (ventilator, sistem audio). Datele sunt transmise către o bază de date PostgreSQL găzduită pe platforma Render, iar acestea sunt afișate în timp real prin intermediul unei interfețe web publice, de asemenea găzduită pe Render.

Produsul este conceput ca un sistem autonom, dar poate fi extins pentru integrare cu soluții existente de management al clădirii (BMS)

Caracteristici ale produsului

La nivel înalt, produsul include funcționalități de monitorizare ambientală, reglare automată, control de la distanță și caracteristici suplimentare orientate spre eficiență și scalabilitate. Sistemul realizează monitorizarea mediului prin măsurarea temperaturii și umidității cu ajutorul senzorului DHT, precum și prin evaluarea calității aerului folosind un senzor MQ pentru detecția gazelor sau a concentrației de CO₂. În plus, gradul de ocupare al spațiului este estimat indirect prin analiza nivelului de zgomot ambiental, exprimat în decibeli.

Pe baza acestor date, sistemul implementează mecanisme de reglare automată. Ventilatorul este activat atunci când temperatura depășește pragul de 32°C sau când nivelul gazelor detectate depășește valorile stabilite, iar volumul muzicii ambientale este ajustat în funcție de zgomotul din mediul înconjurător. Pentru a evita schimbările bruște și a asigura o adaptare cât mai naturală, este utilizat un algoritm de tip fuzzy, care permite tranziții line între stări.

De asemenea, sistemul oferă posibilități de monitorizare și control de la distanță. Datele colectate sunt transmise către o bază de date centrală PostgreSQL găzduită pe platforma Render, iar utilizatorii pot vizualiza în timp real parametrii printr-o interfață web publică, tot pe Render. Din această interfață pot fi modificate și pragurile de funcționare ale sistemului.

În plus, produsul este proiectat cu o arhitectură scalabilă, permițând extinderea în mai multe zone sau încăperi. Soluția are un cost redus de implementare și este optimizată din punct de vedere al consumului energetic, ceea ce o face potrivită pentru utilizare în spații comerciale moderne.

Clase și caracteristici ale utilizatorilor

Sistemul este destinat următoarelor clase de utilizatori:

- Administrator tehnic (nivel avansat) – Are expertiză tehnică medie sau avansată, dispune de acces complet la configurarea pragurilor și poate modifica parametrii sistemului (temperatură, nivel gaz, volum maxim/minim). De asemenea, poate vizualiza istoricul datelor.

- Manager operațional (nivel mediu) – Nu necesită cunoștințe tehnice aprofundate, are acces la interfața de monitorizare, poate activa sau dezactiva modul automat și poate consulta rapoarte privind condițiile ambientale.

- Personal mentenanță (nivel tehnic) – Are acces pentru diagnosticare, poate verifica funcționarea senzorilor și a comunicației și poate realiza intervenții hardware atunci când este necesar.

- Utilizator final (clienți ai spațiului comercial) – Nu interacționează direct cu sistemul, dar beneficiază indirect de confortul ambiental optimizat oferit de acesta.

Clasificarea utilizatorilor se face pe baza nivelului de acces și a competențelor tehnice.

Mediul de operare

Sistemul este proiectat să opereze în următorul mediu:

Hardware: Microcontroler ESP32, senzor DHT (pentru temperatură și umiditate), senzor MQ (pentru detecția gazelor), microfon pentru măsurarea nivelului de zgomot, modul Mini DFPlayer MP3 împreună cu difuzor pentru redarea muzicii ambientale și ventilator controlat electronic.

Software: Firmware dezvoltat în Arduino IDE (C/C++), aplicație backend realizată în Node.js folosind framework-ul Express pentru gestionarea cererilor HTTP și comunicarea cu baza de date . Baza de date utilizată este PostgreSQL și găzduită pe platforma Render. Interfața web este dezvoltată folosind HTML, CSS și JavaScript și este publicată online pe Render, oferind pagini pentru monitorizare, vizualizarea senzorilor și control manual al sistemului .

Rețea: Conectivitate Wi-Fi prin ESP32, comunicare realizată prin HTTP între dispozitiv și serverul backend găzduit pe Render. ESP32 transmite datele către endpoint-ul, iar aplicația web consumă datele prin endpoint-uri precum pentru afișare în timp real și pentru controlul sistemului .

Constrângeri de proiectare și de implementare

Dezvoltarea și implementarea sistemului „Smart Comfort Control” sunt influențate de o serie de constrângeri tehnice, operaționale și de securitate care trebuie luate în considerare pe parcursul întregului ciclu de dezvoltare.

Din punct de vedere hardware, sistemul se bazează pe microcontrolerul ESP32, care, deși performant pentru aplicații IoT, are resurse limitate în ceea ce privește memoria și puterea de procesare comparativ cu sistemele embedded industriale. Acest aspect impune optimizarea codului și utilizarea eficientă a resurselor disponibile. În plus, senzorii utilizați (DHT pentru temperatură și umiditate, respectiv MQ pentru detecția gazelor) fac parte din categoria senzorilor cu cost redus, ceea ce implică o precizie limitată și necesitatea unei eventuale calibrări pentru a obține rezultate cât mai apropiate de valorile reale. De asemenea, măsurarea nivelului de zgomot ambiental necesită stabilizarea și filtrarea semnalului pentru a evita interpretările eronate generate de fluctuații sau interferențe.

La nivel software, sistemul utilizează firmware dezvoltat în Arduino IDE (C/C++) pentru ESP32, iar comunicarea cu serverul se realizează prin protocol HTTP. Spre deosebire de o arhitectură locală, datele sunt transmise către un server backend dezvoltat în Node.js (Express) și găzduit pe platforma Render, unde sunt stocate într-o bază de date PostgreSQL. Această arhitectură aduce avantaje în ceea ce privește accesibilitatea și scalabilitatea, însă introduce și provocări legate de latență, dependența de conexiunea la internet și gestionarea eficientă a cererilor simultane.

Din perspectivă operațională, sistemul trebuie să funcționeze în timp real, reacționând rapid la modificările parametrilor ambientali, cum ar fi depășirea pragului de temperatură de 32°C sau creșterea concentrației gazelor detectate. Totodată, este necesară evitarea variațiilor bruște ale parametrilor controlați, în special în cazul volumului muzicii ambientale, motiv pentru care este implementat un algoritm de reglare fuzzy care asigură tranziții progresive și naturale. În plus, sistemul permite atât funcționarea automată, cât și control manual prin intermediul interfeței web.

În ceea ce privește securitatea, sistemul trebuie să prevină accesul neautorizat la aplicația web și la endpoint-urile backend expuse public pe internet. Este necesară protejarea rutelor API, validarea datelor primite și limitarea posibilității de modificare a parametrilor doar la utilizatori autorizați. De asemenea, trebuie asigurată integritatea și securitatea datelor transmise între ESP32 și server, utilizând conexiuni sigure (HTTPS) și mecanisme de validare a cererilor.

Presupuneri și dependențe

Implementarea sistemului „Smart Comfort Control” se bazează pe o serie de presupuneri legate de mediul de operare și de infrastructura disponibilă.

Se presupune că sistemul va fi instalat într-un spațiu comercial care dispune de o conexiune Wi-Fi stabilă, necesară pentru transmiterea datelor de la ESP32 către serverul backend găzduit pe platforma Render. De asemenea, se consideră că alimentarea electrică este constantă și nu prezintă fluctuații majore care ar putea afecta funcționarea componentelor hardware. Se presupune că senzorii sunt instalați și calibrați corespunzător pentru a furniza valori relevante și coerente. Totodată, se estimează că numărul de utilizatori simultani ai interfeței web este redus, sistemul fiind destinat în principal monitorizării și controlului intern.

Există și o serie de dependențe externe care pot influența funcționarea sistemului. Printre acestea se numără disponibilitatea platformei Render, funcționarea corectă a serverului backend dezvoltat în Node.js și a bazei de date PostgreSQL, precum și stabilitatea conexiunii la internet. În plus, funcționarea corectă a endpoint-urilor API utilizate pentru transmiterea și preluarea datelor este esențială pentru operarea sistemului. De asemenea, condițiile reale de mediu (umiditate extremă, variații mari de temperatură, interferențe electromagnetice) pot afecta acuratețea senzorilor și implicit performanța sistemului.

Aceste presupuneri și dependențe trebuie luate în considerare în evaluarea performanței, scalabilității și fiabilității soluției implementate, în special în contextul unei aplicații IoT conectate la infrastructuri cloud.

Cerințele sistemului

Această secțiune descrie toate cerințele funcționale ale sistemului „Smart Comfort Control”, definind comportamentul software-ului în raport cu datele de intrare primite de la senzori, comenzile utilizatorilor și condițiile de operare.

Cerințele sunt organizate pe funcționalități majore ale sistemului.

Monitorizare parametri ambientali

Descriere și Prioritate

Această funcționalitate permite colectarea și procesarea datelor provenite de la senzori (temperatură, umiditate, nivel gaz și nivel de zgomot). Datele sunt utilizate atât pentru controlul local al sistemului, cât și pentru transmiterea acestora către serverul backend găzduit pe Render, unde sunt stocate în baza de date PostgreSQL și utilizate pentru monitorizare și analiză.

Prioritate: Ridicată
Beneficiu: 9
Cost: 4
Risc: 3

Secvențe Stimul/Răspuns

Stimul: Senzorul DHT transmite o nouă valoare de temperatură.
Răspuns: Sistemul actualizează variabila internă de temperatură.

Stimul: Senzorul MQ detectează o variație a concentrației de gaz.
Răspuns: Sistemul actualizează valoarea calității aerului.

Stimul: Microfonul detectează variații ale nivelului de zgomot.
Răspuns: Sistemul aplică o mediere pentru stabilizarea valorii în dB.

Stimul: Se produce o eroare de citire a senzorului.
Răspuns: Sistemul marchează citirea ca invalidă și păstrează ultima valoare validă.

Cerințe Funcționale

REQ-1: Sistemul trebuie să măsoare temperatura la un interval maxim de 5 secunde.

REQ-2: Sistemul trebuie să măsoare umiditatea la un interval maxim de 5 secunde.

REQ-3: Sistemul trebuie să măsoare nivelul gazelor la un interval maxim de 5 secunde.

REQ-4: Sistemul trebuie să măsoare nivelul de zgomot ambiental și să aplice o mediere pentru stabilizare.

REQ-5: Sistemul trebuie să valideze valorile citite și să ignore valori invalide sau erori de citire.

REQ-6: În cazul defectării unui senzor, sistemul trebuie să genereze un mesaj de eroare în interfața web.

Control automat al ventilatorului

Descriere și Prioritate

Funcționalitatea asigură activarea și dezactivarea ventilatorului în funcție de temperatura și nivelul gazului detectat.

Prioritate:Ridicată
Beneficiu:9
Cost:3
Risc: 4

Secvențe Stimul/Răspuns

Stimul: Temperatura depășește 32°C.
Răspuns: Sistemul activează ventilatorul.

Stimul: Nivelul gazului depășește pragul configurat.
Răspuns: Sistemul activează ventilatorul.

Stimul: Parametrii revin la valori normale.
Răspuns: Sistemul dezactivează ventilatorul.

Stimul: Utilizatorul activează modul manual.
Răspuns: Sistemul permite control direct al ventilatorului.

Cerințe Funcționale

REQ-7: Sistemul trebuie să pornească ventilatorul dacă temperatura depășește 32°C.

REQ-8: Sistemul trebuie să pornească ventilatorul dacă nivelul gazului depășește pragul configurat.

REQ-9: Sistemul trebuie să oprească ventilatorul când parametrii revin sub pragurile definite.

REQ-10: Sistemul trebuie să evite pornirile/opririle repetate rapide prin utilizarea unui mecanism de histerezis.

REQ-11: Sistemul trebuie să permită activarea modului manual din interfața web.

Reglare inteligentă volum muzică (control fuzzy)

Descriere și Prioritate

Această funcționalitate ajustează automat volumul muzicii ambientale în funcție de nivelul de zgomot detectat, utilizând un sistem de reglare fuzzy pentru tranziții line.

Prioritate: Ridicată

Beneficiu: 8
Cost: 5
Risc: 5

Secvențe Stimul/Răspuns

Stimul: Nivelul de zgomot ambiental crește.
Răspuns: Sistemul crește progresiv volumul muzicii.

Stimul: Nivelul de zgomot scade.
Răspuns: Sistemul reduce progresiv volumul.

Stimul: Nivel extrem de zgomot detectat.
Răspuns: Sistemul limitează volumul la valoarea maximă configurată.

Cerințe Funcționale

REQ-12: Sistemul trebuie să calculeze media nivelului de zgomot pe un interval definit.

REQ-13: Sistemul trebuie să aplice reguli fuzzy pentru determinarea volumului optim.

REQ-14: Sistemul nu trebuie să modifice volumul cu mai mult de o unitate per ciclu de actualizare.

REQ-15: Sistemul trebuie să respecte limitele minime și maxime de volum configurate.

REQ-16: Sistemul trebuie să permită configurarea pragurilor din interfața web.

Comunicare cu baza de date

Descriere și Prioritate

Funcționalitatea asigură transmiterea datelor către server și preluarea comenzilor din baza de date.

Prioritate: Medie

Beneficiu: 7
Cost: 4
Risc: 4

Secvențe Stimul/Răspuns

Stimul: Se generează un nou set de date senzoriale.
Răspuns: ESP32 transmite datele prin HTTP către server.

Stimul: Administratorul modifică un prag din interfața web.
Răspuns: ESP32 preia noua configurație la următoarea interogare.

Cerințe Funcționale

REQ-17: Sistemul trebuie să transmită datele către server la un interval maxim de 10 secunde.

REQ-18: Sistemul trebuie să primească parametrii actualizați de configurare.

REQ-19: Sistemul trebuie să gestioneze erorile de conexiune și să reîncerce transmiterea.

REQ-20: Sistemul trebuie să asigure integritatea datelor transmise.

Interfață web și configurare

Descriere și Prioritate

Permite monitorizarea parametrilor și configurarea pragurilor de funcționare.

Prioritate: Medie

Cerințe Funcționale

REQ-21: Interfața web trebuie să afișeze temperatura, umiditatea, nivelul gazului și nivelul zgomotului.

REQ-22: Sistemul trebuie să permită modificarea pragului de temperatură.

REQ-23: Sistemul trebuie să permită modificarea pragului pentru nivelul gazului.

REQ-24: Sistemul trebuie să permită activarea/dezactivarea modului automat.

REQ-25: Sistemul trebuie să restricționeze accesul la configurare utilizatorilor autorizați.

Cerințe pentru interfețe externe

Interfețe cu utilizatorul

Interfața cu utilizatorul este realizată sub forma unei aplicații web accesibile prin browser, destinată monitorizării și controlului sistemului. Aplicația este găzduită online pe platforma Render și permite accesul de la distanță.

Interfața este concepută să fie intuitivă, simplă și ușor de utilizat pentru utilizatori non-tehnici (ex: manageri operaționali), dar oferă și funcționalități de control manual pentru utilizatorii cu rol tehnic.

Structura principală a interfeței

Ecran principal – Dashboard

Dashboard-ul oferă o imagine de ansamblu asupra stării sistemului și include:

- Afișarea temperaturii curente (°C)

- Afișarea umidității (%)

- Afișarea nivelului de zgomot (dB)

- Afișarea nivelului gazului detectat (MQ)

- Starea ventilatorului (ON/OFF)

- Nivelul calculat al volumului muzicii

- Indicator de stare a conexiunii (activ / indisponibil)

- Istoric recent al valorilor măsurate

Valorile sunt actualizate automat la intervale regulate (aproximativ 3 secunde), prin interogarea serverului backend.

Ecran senzori

Acest ecran oferă o vizualizare detaliată a datelor provenite de la fiecare senzor și include:

- Valori individuale pentru temperatură, umiditate, zgomot și calitatea aerului

- Indicatori de stare pentru fiecare senzor (normal, avertizare, critic)

- Mesaje descriptive privind intervalele recomandate

Ecran control sistem

Acest ecran permite controlul manual și configurarea modului de funcționare al sistemului:

- Selectarea modului de funcționare: automat sau manual

- Control manual al ventilatorului (ON/OFF)

- Setarea manuală a volumului muzicii (0–30)

- Afișarea unui rezumat al comenzilor curente

- Salvarea comenzilor către server

Mesaje și feedback

Interfața oferă feedback utilizatorului prin:

- Mesaj de eroare în cazul pierderii conexiunii cu serverul

- Indicator vizual pentru starea sistemului (activ / indisponibil)

- Confirmare la salvarea comenzilor

- Mesaje informative privind modul de funcționare (AUTO / MANUAL)

Ghiduri de stil

- Design responsive, adaptat pentru diferite dimensiuni de ecran

- Utilizarea unor culori intuitive (verde = funcționare normală, roșu = alertă, galben = avertizare)

- Interfață modernă, bazată pe panouri (carduri) și elemente vizuale clare

- Font lizibil și dimensiuni potrivite pentru utilizare pe ecrane de monitorizare

Interfețe hardware

Sistemul interacționează cu o serie de componente hardware esențiale, printre care microcontrolerul ESP32, senzorul DHT pentru măsurarea temperaturii și umidității, senzorul MQ utilizat pentru detecția gazelor, un microfon pentru determinarea nivelului de zgomot ambiental, modulul Mini DFPlayer MP3 împreună cu un difuzor pentru redarea muzicii ambientale și un ventilator controlat electronic prin intermediul unui tranzistor sau releu.

Pentru funcționarea corectă a sistemului este necesară asigurarea unei alimentări stabile de 5V și 3.3V pentru toate modulele utilizate. De asemenea, ESP32 trebuie să beneficieze de conectivitate Wi-Fi, iar pinii GPIO trebuie configurați corespunzător pentru interfațarea cu senzorii și actuatoarele. Comunicarea cu modulul MP3 se realizează prin interfața serială UART, ceea ce impune o configurare corectă a pinilor de transmisie și recepție.

Din punct de vedere al rețelei, sistemul necesită conectivitate Wi-Fi în banda de 2.4 GHz și acces la internet pentru a putea comunica cu serverul backend găzduit pe platforma Render. Stabilitatea conexiunii este esențială pentru transmiterea continuă și fiabilă a datelor.

Interfețe de comunicare

Sistemul utilizează mai multe protocoale și standarde de comunicare pentru a asigura schimbul de date între componente. Comunicarea dintre ESP32 și server se realizează prin protocolul HTTP sau HTTPS, utilizând conexiunea Wi-Fi conform standardului IEEE 802.11 b/g/n. Transferul datelor în rețea se bazează pe protocolul TCP/IP, iar comunicarea cu modulul DFPlayer MP3 se face prin interfața UART.

Datele colectate de la senzori sunt transmise de ESP32 către serverul backend sub formă de cereri HTTP de tip POST, în timp ce datele necesare pentru afișare sau control sunt preluate prin cereri de tip GET. Aceste cereri sunt direcționate către endpoint-uri specifice, cum ar fi cele pentru actualizarea datelor, obținerea valorilor curente sau gestionarea comenzilor sistemului.

Sistemul trebuie să fie capabil să gestioneze situații precum pierderi temporare de conexiune la internet, apariția timeout-urilor sau indisponibilitatea temporară a serverului. În aceste cazuri, sunt necesare mecanisme de reîncercare automată a transmiterii datelor și validarea informațiilor transmise, pentru a asigura integritatea și consistența acestora.

Interfețe software

Sistemul este alcătuit din mai multe componente software care colaborează pentru a asigura funcționarea completă a aplicației. Firmware-ul microcontrolerului ESP32 este dezvoltat în Arduino IDE utilizând limbajul C/C++ și biblioteci specifice pentru conectivitate Wi-Fi, comunicare HTTP, citirea senzorului DHT, controlul modulului DFPlayer și implementarea logicii fuzzy.

Partea de backend este realizată folosind platforma Node.js împreună cu framework-ul Express, având rolul de a gestiona cererile HTTP și de a intermedia comunicarea între dispozitiv și baza de date. Serverul este găzduit pe platforma Render, ceea ce permite accesul de la distanță și scalabilitatea aplicației. Backend-ul expune mai multe endpoint-uri API pentru primirea datelor de la senzori, furnizarea informațiilor curente și gestionarea comenzilor de control.

Interfața web este dezvoltată folosind HTML, CSS și JavaScript și este, de asemenea, găzduită pe Render. Aceasta permite vizualizarea în timp real a datelor, monitorizarea stării sistemului și controlul manual al funcționării.

Baza de date utilizată este PostgreSQL, găzduită pe aceeași platformă, și este responsabilă pentru stocarea datelor provenite de la senzori, precum și a eventualelor configurații sau stări ale sistemului.

Fiecare componentă software are un rol bine definit în arhitectura sistemului, firmware-ul fiind responsabil de colectarea datelor, backend-ul de procesarea și transmiterea acestora, baza de date de stocare, iar interfața web de vizualizare și control.

Cerințe non-funcționale

Cerințe de performanță

Sistemul este proiectat să funcționeze în regim quasi–timp real, având în vedere că reacția la modificările parametrilor ambientali trebuie să fie promptă și stabilă. În acest sens, sunt definite o serie de cerințe temporale care asigură un echilibru între performanță și stabilitate.

Citirile senzorilor trebuie actualizate la intervale regulate, de maximum 5 secunde, pentru a permite o monitorizare continuă a condițiilor ambientale. Datele colectate sunt transmise către serverul backend găzduit pe Render la un interval de cel mult 10 secunde, astfel încât informațiile să fie disponibile aproape în timp real în interfața web. În ceea ce privește reacția sistemului, activarea ventilatorului trebuie să se realizeze rapid, în maximum 3 secunde de la depășirea pragurilor critice de temperatură sau de concentrație a gazelor. În același timp, reglarea volumului muzicii ambientale este realizată progresiv, pentru a evita variațiile bruște, fiind limitată la o modificare de maximum o unitate de volum pentru fiecare ciclu de actualizare.

Din punct de vedere al rețelei, timpul de răspuns al serverului la cererile HTTP trebuie să fie redus, ideal sub 2 secunde în condiții normale de operare, pentru a asigura o experiență fluidă în utilizarea interfeței web. În cazul pierderii conexiunii la internet, sistemul trebuie să inițieze automat încercări de reconectare la intervale regulate, de maximum 30 de secunde, pentru a restabili comunicarea cu serverul.

Aceste cerințe sunt stabilite pentru a menține un echilibru optim între reacția rapidă la schimbările din mediul ambiant și stabilitatea sistemului, evitând comportamentele oscilatorii sau modificările bruște care ar putea afecta confortul utilizatorilor sau funcționarea eficientă a sistemului.

Cerințe de siguranță

Sistemul trebuie să includă măsuri de protecție pentru a preveni orice prejudicii sau funcționări periculoase.

- Sistemul trebuie să prevină supraîncălzirea ventilatorului prin limitarea timpului de funcționare continuă.

- Sistemul trebuie să dezactiveze automat ventilatorul în cazul detectării unei erori critice de sistem.

- Toate componentele electrice trebuie să fie izolate corespunzător.

- Sistemul trebuie să prevină setarea unui volum peste limita maximă configurată.

- În cazul unei defecțiuni a senzorului de gaz, sistemul trebuie să semnalizeze eroarea și să adopte o stare de siguranță (fail-safe).

- Sistemul nu trebuie să înregistreze sau să stocheze conversații audio, ci doar nivelul numeric de zgomot (dB).

Cerințe de securitate

Sistemul trebuie să respecte principiile de bază privind protecția datelor și securitatea comunicației.

- Accesul la interfața de configurare trebuie restricționat prin autentificare.

- Doar utilizatorii autorizați trebuie să poată modifica pragurile sistemului.

- Datele transmise între ESP32 și server trebuie să fie validate pentru a preveni injectarea de date invalide.

- Baza de date trebuie protejată prin configurarea corectă a drepturilor de acces.

- Sistemul trebuie să respecte reglementările privind protecția datelor (ex: nu colectează date personale).

- Sistemul trebuie să limiteze accesul la rețeaua locală doar la dispozitive autorizate.

Atribute de calitate ale software-ului

Pentru a asigura o soluție robustă și sustenabilă, sistemul trebuie să îndeplinească următoarele atribute de calitate:

Fiabilitate

- Sistemul trebuie să funcționeze continuu pe perioade extinse fără erori critice.

- În cazul unei erori de rețea, sistemul trebuie să continue funcționarea locală autonomă.

Mentenabilitate

- Codul firmware trebuie să fie modular și documentat.

- Parametrii principali trebuie să poată fi modificați fără modificarea codului sursă (prin interfața web).

Scalabilitate

- Sistemul trebuie să permită adăugarea mai multor unități ESP32 pentru zone diferite.

- Baza de date trebuie să permită stocarea datelor istorice pentru multiple locații.

Adaptabilitate

- Sistemul trebuie să permită ajustarea pragurilor pentru diferite tipuri de spații comerciale.

- Algoritmul fuzzy trebuie să poată fi modificat prin ajustarea regulilor.

Utilizabilitate

- Interfața web trebuie să fie intuitivă și ușor de utilizat.

- Sistemul trebuie să afișeze clar starea fiecărui parametru.

Portabilitate

- Firmware-ul trebuie să poată fi adaptat pentru versiuni similare de microcontrolere.

- Aplicația web trebuie să funcționeze pe browsere moderne standard.

Alte cerințe

6.1 Cerințe privind baza de date

Sistemul trebuie să stocheze datele senzorilor (temperatură, umiditate, gaz, zgomot) împreună cu timestamp și, opțional, device_id. Baza de date PostgreSQL trebuie să permită extinderea pentru noi senzori sau zone și să valideze datele înainte de salvare.

6.2 Cerințe de internaționalizare

Interfața web trebuie să poată fi adaptată pentru mai multe limbi și să utilizeze unități standard precum °C, %, dB.

6.3 Cerințe legale și de conformitate

Sistemul nu înregistrează audio, ci doar valori numerice (dB), respectând astfel confidențialitatea. De asemenea, trebuie respectate normele de siguranță electrică pentru utilizare în spații comerciale.

6.4 Reutilizare și extensibilitate

Arhitectura trebuie să fie modulară, permițând adăugarea de noi senzori, actuatori sau zone fără modificări majore.

6.5 Mentenanță și diagnostic

Sistemul trebuie să permită actualizarea firmware-ului și să ofere mesaje de eroare pentru identificarea problemelor (rețea, senzori, server).

6.6 Continuitate în caz de erori

În cazul pierderii conexiunii la server, sistemul continuă controlul local și încearcă reconectarea periodică.

Anexe

Anexa A: Glosar

ESP32 – microcontroler utilizat pentru colectarea și procesarea datelor din senzori.
DHT – senzor utilizat pentru măsurarea temperaturii și umidității.
MQ – senzor utilizat pentru detecția gazelor și evaluarea calității aerului.
dB (decibeli) – unitate de măsură pentru nivelul zgomotului.
DFPlayer – modul utilizat pentru redarea fișierelor audio.
Backend – aplicația server care procesează datele și gestionează comunicarea cu baza de date.
Frontend – interfața web utilizată pentru vizualizarea și controlul sistemului.
API – interfață de comunicare între ESP32 și server (ex: endpoint-uri HTTP).
HTTP – protocol utilizat pentru transmiterea datelor în rețea.
PostgreSQL – sistem de gestiune a bazelor de date utilizat pentru stocarea datelor.
Render – platformă cloud utilizată pentru găzduirea aplicației și bazei de date.
Fuzzy logic – metodă de control care permite reglaje progresive și adaptative.

Anexa C: Listă de Probleme

Printre aspectele care pot necesita îmbunătățiri sau clarificări se numără calibrarea senzorilor pentru creșterea acurateței datelor, optimizarea latenței în transmiterea datelor către server și implementarea unor mecanisme suplimentare de securitate pentru protejarea endpoint-urilor API.

De asemenea, pot fi avute în vedere extinderea sistemului pentru suport multi-utilizator, adăugarea autentificării în interfața web și implementarea unor funcționalități avansate de analiză a datelor sau notificări în timp real.